东莞市泽达精益包装制品有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年12月02日，东莞市泽达精益包装制品有限公司根据东莞市泽达精益包装制品有限公司项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

工程建设基本情况

建设地点、规模、主要建设内容

东莞市泽达精益包装制品有限公司位于东莞市桥头镇大洲社区桥新西二路3号4栋四楼B区，地理位置坐标北纬23°01'40.10，东经114°03'19.90"。项目占地面积1300m2，建筑面积1300m2。项目总投资500万元，其中环保投资6万元。年加工生产吸塑盘150万个、充电头保护膜20万个。本项目主要使用原料及设备清单详见项目新建报告表。

建设过程及环保审批情况

公司于2019年6月委托广东清慧综合环保咨询科技有限公司编制《东莞市泽达精益包装制品有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年8月7号取得了东莞市环境保护局桥头分局的批复，批复文号为：东环建[2019]14400号。本项目于2021年06月07日开工建设，2021年08月16日竣工。
项目环评批复（东环建【2019】14400号文）落实情况见表1。

表1 环评批复落实情况一览表

	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	不允许排放生产性废水；吸塑成型冷却水循环使用，不外排。
	已落实

	2
	生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市桥头污水处理厂处理。
	已落实

	3
	吸塑成型工序设置在密闭空间或者设备中进行，产生的废气须经配套的处理设施收集处理后高空排放，有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值，无组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。
	已落实

	4
	做好生产设备的消声降噪措施，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	已落实

	5
	危险废物交有资质单位处理；一般工业废物交专业公司回收处理；生活垃圾交环卫部门统一处理。
	已落实


投资情况

项目实际总投资500万元，环保投资6万元，占总投资比例1.2%。

验收范围

本次验收范围为东莞市泽达精益包装制品有限公司建设项目关于大气污染物、水污染物、噪声配套及固体废物的环保设施。

工程变动情况

项目工程与环评阶段相符，基本无变化。

环境保护设施建设落实情况

废水

项目吸塑成型冷却水循环使用，不外排。
项目生活污水经三级化粪池预处理后排放到市政管道，经市政管网引至东莞市桥头污水处理厂处理。

废气

项目在吸塑工序工位上方设置集气装置，废气收集后经UV光解+活性炭吸附装置处理后高空排放。

噪声

项目周围为工业厂房，项目各生产设备噪声在采取减震、隔声措施，及绿化降噪和经距离衰减后，项目厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准要求。

固废
项目设有一般固体废物存放处和危险废物存放处，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单的要求。危险废物交有资质单位处理；一般工业废物定期交专业公司回收处理；生活垃圾交环卫部门统一处理。

环境保护设施调试效果

废水

项目吸塑成型冷却水循环使用，不外排。
项目生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政污水管网，然后引至东莞市桥头污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。

废气

吸塑工序产生的废气收集后经“UV光解＋活性炭吸附”装置处理后高空排放，有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值，无组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。
噪声

项目做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准要求，未超标。

固废
项目产生的固废主要包括危险废物、一般工业废物和员工生活垃圾。危险废物主要为项目废气治理的废活性炭，收集后均交有危废处理资质单位进行安全处置。一般工业废物主要为原料边角料、废包装材料，收集后交专业公司回收处理；生活垃圾交环卫部门统一处理。
工程建设对环境的影响

项目所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此项目正常营运对生态基本没有影响。

验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》内要求，东莞市泽达精益包装制品有限公司新建项目在审批通过后未发生重大变化；按照环评报告表要求落实废气、废水处理设施等，项目建设无环境安全隐患；也没有不符合环境保护法律，行政法规等其他要求。

东莞市泽达精益包装制品有限公司建设项目通过本次验收，验收合格。

后续要求

项目在运行过程中须加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规范，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物稳定达标排放。
验收组人员信息

本次验收组人员包括东莞市盛宏环保科技有限公司、东莞市泽达精益包装制品有限公司组成。

	序号
	公司单位名称
	签署人
	电话
	身份证号码

	1
	东莞市盛宏环保科技有限公司
	
	
	

	2
	东莞市泽达精益包装制品有限公司
	
	
	

	3
	东莞市泽达精益包装制品有限公司
	
	
	


东莞市泽达精益包装制品有限公司

2021.12.02
